仿真测试全量报告

2. 测试场景与任务设置

本项目基础赛道测试基于 CARLA 0.9.10.1 搭建，统一使用 Town05 地图进行长路线综合场景验证。仿真主循环采用固定步长 0.05 s，即 20 Hz 运行频率。统一测试入口采用 run_benchmark.py 进行场景编排，测试输入包括路线 XML、场景注解 YAML、场景配置文件、音频样本以及语音匹配文件 route_audio_matches.yaml；测试输出包括逐帧日志 frames.jsonl、事件列表、单场景报告、汇总报表和测试视频。

三类测试场景均采用“连续路线驾驶＋关键事件触发＋语音指令输入＋多模态决策＋事件判定“的统一测试组织方式。路线文件定义自车全局行驶轨迹，场景配置定义天气、任务窗口、控制参数和成功或失败条件，语音匹配文件定义音频样本编号、场景编号、路线触发位置、期望文本、期望意图、期望参数和关联子任务。逐帧日志属于测试输出，不作为测试输入使用。

逐帧日志记录：仿真时间戳；车辆位置、速度、加速度和航向；油门、制动和转向控制量；路线进度和当前车道；语音样本编号；ASR 识别文本；NLU 结构化意图；多模态关联结果；决策动作；控制指令发布时间；碰撞、违规和异常状态；子任务执行状态。

2.1 基础操控场景

测试目标：验证保持车道、路口转向、变道、速度控制和连续路线跟踪能力，重点检查基础驾驶动作在长路线连续执行中的正确性、稳定性和合规性。

环境与多模态输入：场景名称为 S11_basic_control_scene1_5km，地图为 Town05，天气为 ClearNoon，路线长度约 5.28 km，场景运行上限时间为 900 s，后处理保持时间为 5 s。环境为晴天白天、视野良好、无主动动态障碍干扰。输入包括语音、前视图像、车辆速度、转向、位置和路线信息。

任务设置：测试任务包括保持车道、真实路口右转、真实路口左转、左变道、提速到 80 km/h、减速到 30 km/h 和完成长路线。动作窗口保持现有配置：右转窗口约 95～185 m，左转窗口约 185～305 m，左变道窗口约 420～730 m，提速窗口约 1500～2500 m，减速窗口约 2900～3500 m。提速任务设置在满足目标速度测试条件的指定路段内，速度合规性按照场景配置的有效限速规则进行判定。

典型语音指令：采用当前项目真实语音样本，覆盖保持车道、加速到 80 km/h、减速到 30 km/h、左转、右转和左变道任务。其中，当前真实样本包括“保持当前车道加速到 80 公里每小时”“注意前方向左转弯”“向右转弯”“向左变道”，以及基础速度控制减速样本，不新增不存在的音频。

成功判定条件：路线完成度达到配置阈值；所有强制子任务完成；无碰撞；无闯红灯；无非法车道侵犯；所有有效语音指令得到响应。处于合法变道任务窗口且按规划完成的变道，不计为车道侵犯违规。

时序数据记录：计划记录转向开始与结束时间、变道开始与结束时间、速度目标下发时间、速度响应时间、任务完成时间和异常触发时间，用于后续任务完成率、响应延时和异常统计。

评测目标：基础场景的评测目标包括无碰撞、无违规、语音指令识别准确率不低于 95%、多模态语义对齐精度不低于 98%、端到端延时不超过 150 ms。以上数值用于说明评测目标，不代表本项目实际测试结果。

2.2 复杂避障场景

测试目标：验证组合语义指令在连续路线中的分解、排序、执行与恢复能力，重点检查系统在行人避让、慢车超越、回归原车道和公交站谨慎通行等连续任务中的多模态决策一致性。

环境与多模态输入：场景名称为 S12_complex_obstacle_scene2_8km，地图为 Town05，天气为 CloudySunset，路线长度约 8.08 km，场景运行上限时间为 1200 s。输入包括语音、多视角图像、LiDAR 点云和车辆状态。

任务设置：场景串联三段关键任务。第一段为行人横穿减速避让，动作窗口约 300～480 m；第二段为慢车左变道超越，动作窗口约 1050～1280 m；第三段为公交站谨慎通过，动作窗口约 1760～1980 m。复杂组合指令需要拆分为具有顺序约束的子任务链，例如“行人检测→风险判断→减速或停车让行→确认安全→恢复行驶”，以及“慢车识别→判断左侧车道安全性→左变道→完成超越→回归原车道”。

典型语音指令：采用当前项目真实语音样本，包括“前方有行人横穿马路，注意减速刹车”“前方有车减速避让后，向左变道，超越慢车”“前方公交站有行人上下车，注意减速到 30 公里每小时，确认安全后继续行驶”等，不新增不存在的音频。

成功判定条件：完成路线；所有强制子任务完成；组合指令无必要动作遗漏；动作执行顺序正确；无碰撞；违规次数满足场景配置；未选择错误目标对象；未执行危险变道。

时序数据记录：计划记录语音触发时间、行人避让开始与结束时间、超车开始与完成时间、回归原车道时间、公交站谨慎通过时间、子任务中断与恢复时间，以及异常事件时间。

评测目标：复杂场景的评测目标包括完成约 8 km 连续驾驶、违规次数不超过 1 次、无碰撞、语音指令识别准确率不低于 96%、组合指令解析无遗漏、多模态语义对齐精度不低于 98.5%。以上数值用于说明评测目标，不代表本项目实际测试结果。

2.3 极限应急场景

测试目标：验证系统在雨夜、低能见度和突发危险工况下的应急响应、风险约束、施工并道和恢复行驶能力，重点检查安全优先的决策逻辑是否能够在高风险条件下稳定执行。

环境与多模态输入：场景名称为 S13_extreme_emergency_scene3_6km，地图为 Town05，路线长度约 6.00 km，天气为 CustomHardRainNight，场景运行上限时间为 900 s。环境包含雨夜、低光、路面反光、雨雾遮挡等设置。输入包括语音、前视及多视角图像、LiDAR 点云、车辆状态、路线信息和天气状态。

任务设置：场景包含两类关键高风险事件。第一类为突发车辆加塞，应急窗口从约 1120 m 激活，前车在约 1260 m 位置从相邻车道切入本车道；第二类为施工路段减速并道，相关窗口从约 2480 m 开始。任务链包括紧急制动、减速并道和恢复行驶。模糊语音指令不直接映射为固定控制量，而是结合当前车辆速度、目标距离、车道状态、天气和障碍物状态生成安全动作。

典型语音指令：采用当前项目真实语音样本，包括“前方路况危险，保持安全车速”“突发车辆加塞，紧急避让”“施工路段减速并道至左侧车道”等，不新增不存在的音频。

成功判定条件：无碰撞；无危险路线偏离；无闯红灯；无决策失效；应急动作在限定时间内启动；保持安全距离；完成施工区域并道和后续路线；满足各阶段保持时间。

时序数据记录：计划记录危险事件触发时间、紧急制动开始时间、减速并道开始时间、施工区域通过时间、恢复行驶时间、感知失效时间、决策超时事件和控制失效事件。

评测目标：极限场景的评测目标包括完成约 6 km 连续驾驶、无违规、无碰撞、无决策失效、应急响应延时不超过 120 ms、极端环境下多模态语义对齐精度不低于 97%。以上数值用于说明评测目标，不代表本项目实际测试结果。

2.4 语音触发方式与测试流程

测试音频可以预先录制和编号，以保证多次测试输入一致。全局采用 voice_lead_distance_m = 40.0 m 的前置触发策略。基础操控场景的语音触发位置约为 55 m、145 m、380 m、1460 m 和 2860 m；复杂避障场景的语音触发位置约为 280 m、1090 m 和 1720 m；极限应急场景的语音触发位置约为 0 m、1080 m 和 2480 m。路线进度只负责触发 WAV 音频输入；音频触发后仍必须实时经过 ASR、NLU、多模态语义对齐、动作生成和车辆控制。40.0 m 前置距离用于为音频输入、语音处理和车辆动作准备预留距离，不改变正式端到端延时的起点。端到端延时仍然从语音结束时刻开始计算。

route_audio_matches.yaml 仅负责绑定音频样本编号、场景编号、路线触发位置、期望文本、期望意图、期望参数和关联子任务。其中“期望文本”和“期望意图”属于人工标注真值，仅用于评测，不能作为模型实际识别结果直接注入决策模块。

正式流程描述：路线进度达到触发条件→WAV 音频输入→实时 ASR→实时 NLU→多模态语义对齐→动作生成→控制指令发布→CARLA 车辆执行→逐帧日志记录→事件检测→指标计算。

3. 指标计算方法

本项目采用“逐帧日志—事件检测—场景判定—批量汇总”的四级评测方法。逐帧日志保存原始状态；事件检测器从连续状态中提取关键事件；场景判定器根据路线、子任务、安全和实时性条件判断单次测试是否成功；汇总模块统计多次测试中的完成率、准确率、延时和异常分布。逐帧日志记录每一帧的车辆状态、语音相关字段、多模态关联状态、决策结果和安全事件。

3.1 场景任务完成率

场景任务完成率用于衡量系统在某一测试场景或某一批次测试中的总体完成情况。单次任务成功值定义为 0 或 1：满足全部成功条件时记为 1，否则记为 0。

有效测试定义：有效测试是指 CARLA 场景成功启动、车辆和传感器成功生成、日志系统正常运行且测试进入正式任务阶段。若模型、决策或控制模块在测试过程中崩溃，应记为任务失败。若 CARLA 在进入正式任务前因外部环境或资源问题启动失败，可标记为无效测试并重新运行，不进入完成率分母。

其中，分子表示满足全部成功条件的有效测试次数，分母表示进入正式任务阶段的有效测试总次数。

其中，L_max 对应日志字段 max_route_progress_m，表示测试过程中记录到的最大路线进度；L_total 对应 route_total_length_m，表示路线总长度。路线完成率仅作为辅助指标，不能单独代表任务成功。

单次成功判定：单次测试必须同时满足以下条件：路线完成率达到阈值；全部强制子任务完成；无碰撞；严重违规不超过场景允许值；无决策失效；不存在 task_failure 事件。

扩展统计口径：除单场景任务完成率外，计划统计总体完成率、三类场景宏平均完成率和组合指令子任务完成率。组合指令子任务完成率用于衡量复杂多阶段任务中各必要动作链的闭环完成情况。

3.2 语音指令识别准确率

语音指令识别准确率采用三级评测方法，并明确区分指令级语义识别、ASR 文本层误差和 NLU 结构化解析三类不同统计口径。

第一层：指令级语音识别准确率。该指标作为比赛主指标，用于判断动作、方向、目标对象、目标速度、距离或位置、否定关系、动作顺序和条件约束等关键语义是否完整正确。

其中，有效语音指令总数不包含无语音输入的对照轮次。

第二层：CER。CER 作为 ASR 文本层辅助指标，用于衡量识别文本与人工参考文本之间的字符差异。

其中，替换字数、删除字数和插入字数基于 ASR 输出文本与参考文本的逐字对齐结果计算。

第三层：NLU 意图与槽位准确率。该指标作为结构化语义解析辅助指标，用于衡量意图标签、槽位参数和动作顺序的解析正确性。recognized_intents 与 expected_intents 之间允许进行规范化和同义词归并，例如 TURN_LEFT 与 LEFT_TURN 可以归一为同一标准意图，但同义词归并不能掩盖关键参数错误。

判定原则：“向左变道”识别为“向右变道”必须判错；“减速到 30 km/h”仅识别出 SLOW_DOWN 但未识别正确速度时，不得判定为完全正确；组合指令缺失必要动作时，不得判定为完整识别。中文数字和阿拉伯数字可进行格式归一。

3.3 多模态语义对齐精度

多模态语义对齐精度用于衡量语音语义、场景事实和行为决策之间的对应关系。voice_trigger_progress_m 仅用于确认测试样本处于有效评测窗口，不直接计入模型语义对齐正确数。

语义项拆分：对齐评测按五类语义项进行：目标对象对齐；空间关系对齐；状态属性对齐；动作语义对齐；条件和顺序对齐。

真值信息说明：为支持多模态语义对齐评测，场景注解应至少提供或可推导出目标对象、空间区域、目标状态、期望动作和条件约束等真值信息。具体字段名称以最终场景注解文件和评测代码为准。

其中，A_micro 表示微平均对齐精度，用于统计全部语义项层面的总体正确比例。

其中，A_k 表示五类语义项中第 k 类的准确率，五类语义项包括目标对象、空间关系、状态属性、动作语义、条件和顺序。

其中，A_sample 表示样本级完全对齐准确率，也可表述为闭环语义一致率或样本级闭环对齐成功率，用于说明单条指令从语音理解到环境绑定再到动作生成的整体一致性。动作是否最终完成不直接等同于语义对齐精度，以避免与场景任务完成率重复统计。

3.4 端到端决策响应延时

端到端决策响应延时用于衡量系统从语音输入结束到发布第一条有效控制指令之间的时间开销。正式主指标以语音结束时刻作为起点，以与当前语音指令关联的首条有效控制输出时刻作为终点。

其中，t_ctrl 表示与当前语音指令关联的首条有效控制输出时刻；t_end 表示语音结束时刻。speed_target_reached 属于动作完成时间，不作为首个响应事件使用。

CARLA 控制器在固定频率主循环中持续发布控制量，因此语音结束后的第一帧控制输出不一定属于语音引起的有效响应。第一条有效控制指令必须与当前语音指令关联，并相对于语音触发前的基准控制状态产生满足配置的有效变化阈值的变化，或者触发与当前任务对应的动作开始事件。

任务类型示例：变道任务以 lane_change_started 出现或目标车道发生有效变化作为起始判据；减速任务以目标速度下降，或者制动量、负加速度超过配置的有效变化阈值作为起始判据；紧急制动任务以 emergency_brake_started 出现作为起始判据；转向任务以对应转向任务进入动作执行状态作为起始判据。与当前语音指令无关的正常控制循环输出，不得作为首条有效响应控制输出。

其中，t_ASR 表示 ASR 输出完成时刻。

其中，t_NLU 表示 NLU 输出完成时刻。

其中，t_align 表示多模态语义对齐完成时刻。

其中，t_decision 表示决策生成完成时刻。

其中，t_ctrl 表示与当前语音指令关联的首条有效控制输出时刻，t_decision 表示决策生成完成时刻。

如果系统采用并行或异步流水线，不要求各模块延时简单相加等于端到端延时，端到端延时应以真实时间戳差值计算。

其中，t_start 表示语音开始时刻。

其中，t_vehicle 表示车辆状态首次出现有效变化的时刻。

其中，t_emergency 表示应急控制动作首次有效发布时刻；t_hazard 表示危险事件触发时刻。应急响应延时仅用于极限应急场景。批量测试计划统计平均值、中位数、P90、P95、最大值和超阈值比例，但本报告不填写任何实际数值。

3.5 碰撞、违规与异常统计

碰撞、违规与异常统计用于衡量仿真运行安全性、交通合规性和系统稳定性。逐帧日志记录 collision、lane_invasion、red_light_violation 和 route_deviation 等状态量，并采用“状态由 0 变为 1 时记录一次事件”的基本方法。对于同一对象、同一位置附近、短时间内连续产生的碰撞传感器事件，应通过时间窗口合并为一次碰撞，避免同一次持续接触被重复统计。

碰撞分类：至少区分机动车碰撞、行人或非机动车碰撞、锥桶或护栏等固定障碍物碰撞，以及其他碰撞。

违规分类：至少区分闯红灯、逆行、非法车道线跨越、长时间骑线、路线偏离、危险变道、超速和未按规定停车。CARLA 的 lane_invasion 传感器触发不一定代表违规。只有在无有效变道任务时跨越车道线、跨越禁止跨越的实线、长时间骑线、驶入对向车道或非法区域、或变道方向与语音任务要求不一致时，才计入 lane_invasion 违规。

碰撞次数按照碰撞状态由 0 变为 1，并经过事件时间窗口合并后得到的独立碰撞事件数量统计。同一对象、同一位置附近且短时间内连续产生的碰撞传感器记录，应合并为一次独立碰撞事件。

违规次数按照闯红灯、逆行、非法车道线跨越、长时间骑线、路线偏离、危险变道、超速和未按规定停车等有效违规事件数量之和统计。合法变道任务中符合场景规划和车道线规则的跨线行为不计入违规次数。

其中，R_collision 表示碰撞率；N_collision 表示至少发生一次独立碰撞事件的有效测试次数；N_valid 表示有效测试总次数。

其中，R_violation 表示违规率；N_violation 表示至少发生一次有效违规事件的测试次数；N_valid 表示有效测试总次数。

碰撞率和违规率用于多次重复测试的批量统计。对于单次测试，仍需分别保留碰撞事件数、违规事件数、事件类型、发生时间、路线位置、相关目标和车辆状态等原始记录，以支持后续异常追溯和原因分析。

异常分类：异常包括 ASR 无输出、ASR 关键字段错误、NLU 解析失败、组合指令动作遗漏、多模态目标关联错误、感知目标丢失、决策超时、决策模块无输出、控制指令发布失败、车辆控制振荡、日志或视频保存失败、仿真程序中断。

其中，发生指定异常的有效测试次数表示在一次有效测试过程中至少出现一次对应异常的测试次数。

task_failure 记录：task_failure 事件应记录 failure_reason、instruction_id、route_progress_m，以及可用于回溯的失败发生时刻、关联场景、相关目标和上一有效动作等上下文信息。首个失败原因用于确定主要失败类别，其他同时发生的异常作为附加异常记录，不应被覆盖。

通过以上方法，本项目在不填入任何实测结果的前提下，明确了三类长路线场景的测试设置、成功条件、日志记录内容和核心指标计算方法，为后续批量测试、复现和审查提供统一口径。