目录

1. 多模态输入组成	2

1.1 语音指令	2

1.2 前视/多视角图像	3

1.3 LiDAR点云	3

1.4 车辆状态	3

1.5 环境与天气信息	4

2. 语音语义到驾驶行为的对齐方式	6

3. 基础操控场景适配	11

4. 复杂避障场景适配	14

5. 极限应急场景适配	17

6. 异常处理与安全兜底	20

1. 多模态输入组成

1.1 语音指令

语音输入方式

系统支持实时麦克风语音输入和离线WAV回放，两种模式共用同一套语音活动检测、在线ASR、文本归一化、在线NLU、结构化语义和决策接入接口。离线JSON仅用于样本标注、测试真值、结果核验或兼容性数据，不再作为主运行链路中的驾驶意图来源。

实时语音处理链路

实时音频先进入AudioCapture完成采集和缓冲，再由VoiceActivityDetector完成语音段检测。有效语音段送入OnlineASR进行转写，转写文本经过TextNormalizer做数字、方向和速度表达归一化，再由OnlineNLUParser完成意图识别、槽位抽取和组合指令拆解。结构化驾驶意图通过CommandQueue非阻塞进入CARLA同步主循环，供当前周期或后续有效周期的行为决策读取。

结构化驾驶意图

语音模块输出结构化驾驶意图，而不是直接输出油门、制动和转向。结构化结果包含识别文本、主意图、意图集合、目标速度、目标方向或目标车道、目标对象、约束条件、ASR置信度、NLU置信度、指令时间戳、有效期、优先级和指令状态。组合指令在语义层可拆解为有序子任务，再与空间条件和安全条件一起进入状态机。

语音意图如何影响车辆

实时ASR/NLU结果直接进入车辆在线决策与控制链路。语音意图能够改变目标速度、目标车道、当前驾驶子任务和行为状态机阶段，从而影响停车、减速、转向、变道、超车、避让和施工并道等行为目标。语音意图不是只用于界面展示和日志记录，而是进入在线决策主流程，并参与当前周期或后续有效周期的车辆行为决策。

安全约束

ASR和NLU不直接输出底层控制量。加速、转向、变道、超车和应急避让都必须经过交通规则、风险条件和车辆可执行性的安全校验。语音意图与红灯、占用车道、碰撞风险、横向可用空间或当前车辆状态冲突时，以安全约束为最高优先级。无效、低置信度、过期或冲突指令不会直接触发高风险车辆动作。

1.2 前视/多视角图像

视觉输入由前视相机和左、右、后多视角相机构成，用于提供车道线、路口、相邻车道占用、前向目标和场景上下文信息。图像观测与语音意图在同步主循环内共同参与行为决策，但视觉结果仍需结合车辆状态、路线约束和风险规则进行解释，不能单独覆盖安全层。

在转向、变道、公交站谨慎通行和施工并道等任务中，前视图像主要为前向道路几何、可行驶空间和目标区域判断提供上下文，多视角图像为横向动作前的左右后方可用性评估提供补充。

1.3 LiDAR点云

LiDAR点云用于提供车辆周围几何占据信息、近距障碍物轮廓和横向可用空间约束。点云与图像的作用不同：图像更适合提供语义上下文，LiDAR点云更适合提供距离、占据和安全间隙约束。在高风险横向动作和应急场景中，点云几何约束优先参与安全校验。

1.4 车辆状态

车辆状态包括自车速度、档位、控制量、路线进度、横向偏移、与前车距离、TTC、碰撞状态、车道侵入和红灯状态等。车辆状态是把语音意图转化为可执行动作的核心约束来源，用于判断当前是否允许执行加速、减速、转向、变道、超车或紧急制动。

1.5 环境与天气信息

环境与天气信息包括地图道路拓扑、车道连接关系、路口位置、施工区域、公交站区域、交通灯状态，以及雨天、夜间、低能见度和湿滑路面等条件。环境信息不直接生成驾驶意图，但会改变指令的空间执行窗口、目标速度上限和安全距离约束。

表1-1 多模态输入接口汇总

| 模态 | 实际来源 | 更新方式或频率 | 时间基准 | 主要字段 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音指令 | 麦克风实时音频流、离线WAV回放 | 语音段事件触发，ASR和NLU异步处理，结果非阻塞进入同步决策循环 | 音频开始、音频结束、ASR完成、NLU完成、入队、决策读取和控制生效时间戳 | recognized_text、primary_intent、候选意图集合、slots、指令标识、status、有效截止时刻、识别置信度、语义解析置信度 | 采样率、声道数、VAD阈值、ASR超时、NLU超时、指令有效时间 |
| 前视图像 | 前视RGB相机 | 按固定仿真步长刷新最新帧 | 传感器时间戳与同步帧号 | rgb_front、同步帧编号、相机采集时刻 | 分辨率、视场角、同步模式、固定步长 |
| 左右后视图像 | 左、右、后视RGB相机 | 按固定仿真步长刷新最新帧 | 传感器时间戳与同步帧号 | rgb_left、rgb_right、rgb_rear | 多视角外参、分辨率、视场角 |
| LiDAR点云 | 车顶LiDAR | 按固定仿真步长刷新最新点云 | 传感器时间戳与同步帧号 | 点云观测、num_points、点云采集时刻 | 安装外参、扫描频率、量程、点数 |
| 车辆状态 | CARLA自车状态与评测状态量 | 每个同步周期更新 | frame×0.05秒 | ego_speed_kmh、steer、throttle、brake、route_progress_m、lateral_offset_from_route_m、ttc_s | 固定步长0.05秒、控制限幅、状态保持时间 |
| 环境与天气 | 地图、交通灯、场景锚点、天气配置 | 场景初始化后持续更新可用状态 | 场景运行时 | traffic_light_state、construction_zone、公交站场景区域、precipitation、fog_density、wetness | 天气参数、路线窗口、道路约束 |

表1-2 实现依据

| 模块 | 作用 | 接口或配置 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| AudioCapture | 实时麦克风与WAV回放采集 | 输入模式、采样率、声道数、缓存长度 | 音频开始时刻、音频结束时刻、音频来源类型 |
| VoiceActivityDetector | 语音活动检测与语音段切分 | VAD阈值、静音保持时长、最短语音段时长 | 语音段数据、语音段开始时刻、语音段结束时刻 |
| OnlineASR | 实时语音转写 | ASR服务地址、超时、语言配置 | recognized_text、识别置信度、识别完成时刻 |
| OnlineNLUParser | 意图识别、槽位抽取和组合指令拆解 | NLU模型、解析超时、意图标签集合 | primary_intent、候选意图集合、slots、语义解析置信度 |
| CommandQueue | 指令入队、优先级和生命周期管理 | 有效期、优先级、覆盖策略 | 指令标识、status、有效截止时刻、priority |
| DecisionLoopBridge | 将有效语音意图接入同步主循环 | 非阻塞读取、当前周期合并策略 | 当前生效指令、已应用指令标识、决策输出时刻 |

2. 语音语义到驾驶行为的对齐方式

时间对齐

CARLA主循环按固定仿真步长0.05秒运行，语音线程独立采集和识别音频，但不阻塞同步主循环。ASR和NLU结果必须携带音频开始、音频结束、ASR完成、NLU完成和入队时间戳。主循环以非阻塞方式读取最新有效指令，并在同一同步帧内将语音意图与当前图像、LiDAR点云、车辆状态和环境信息共同送入决策层。超过有效期的指令必须清除，不得继续影响后续周期的车辆动作。

空间和路线进度对齐

路线进度用于判断语音任务的空间执行条件，不再作为自动产生语音驾驶意图的依据。驾驶员可以提前发出“前方路口右转”或“施工路段减速并道至左侧车道”等指令，语音结果先进入待执行状态，车辆到达合理空间窗口且安全条件满足后再执行。没有收到有效语音时，不得仅因到达固定路线位置而自动执行需要语音触发的任务。

语音语义结构化

在线语义对象以结构化驾驶意图为核心，统一承载识别文本、意图标签、槽位参数、置信度、时间戳和生命周期字段。组合指令会在语义层拆解为有序子任务，例如“减速并确认安全后继续行驶”可拆解为减速、等待安全和恢复巡航三个阶段。

表2-1 语义字段汇总

| 字段 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令标识 | 指令唯一标识 | 用于跟踪接收、执行、完成、取消和覆盖 |
| recognized_text | ASR识别文本 | 在线ASR输出的原始可读文本 |
| normalized_text | 归一化文本 | 统一数字、方向、速度和单位表达 |
| primary_intent | 主意图 | 当前指令的核心驾驶目标 |
| 候选意图集合 | 意图集合 | 保留多意图或组合意图结果 |
| slots.target_speed_kmh | 目标速度 | 速度相关槽位，可为空 |
| slots.target_lane | 目标车道或方向 | 左侧车道、右侧车道、直行、左转或右转 |
| 目标对象槽位 | 目标对象 | 行人、慢车、加塞车辆、施工区域、公交站等 |
| constraints | 约束条件 | 无碰撞、确认安全、保持安全车速、等待可执行窗口等 |
| 识别置信度 | ASR置信度 | 用于低置信度拒识或降级 |
| 语义解析置信度 | NLU置信度 | 用于语义拒识、确认或保守处理 |
| 指令产生时刻 | 指令时间戳 | 用于与感知和控制时序对齐 |
| 有效截止时刻 | 有效期截止时间 | 超过有效期后不得继续执行 |
| priority | 指令优先级 | 紧急指令可覆盖普通指令 |
| status | 指令状态 | 待执行、执行中、完成、拒绝、取消、过期、中断等 |

语义到驾驶子任务映射

实时NLU结果先形成驾驶意图，再拆解为有序子任务，并绑定空间条件和安全条件，最终进入行为状态机。语音模块输出结构化驾驶意图，最终控制量由多模态决策与安全约束下的车辆控制模块生成。

表2-2 语义到子任务映射表

| 语音指令 | 语义结果 | 有序子任务 | 执行状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向右转弯。 | primary_intent=TURN_RIGHT；slots.target_lane=right_turn | 等待右转窗口→检查红灯与转向可行性→执行右转→完成反馈 | 待执行→执行中→完成 |
| 向左变道。 | primary_intent=LANE_CHANGE_LEFT；slots.target_lane=left_lane | 等待变道窗口→检查目标车道占用→执行左变道→保持目标车道 | 待执行→执行中→完成或取消 |
| 前方公交站有行人上下车，减速并确认安全后继续行驶。 | primary_intent=BUS_STOP_CAUTION；slots.target_speed_kmh=30；constraints=确认安全后继续 | 进入公交站窗口→减速→等待安全→谨慎通过→恢复巡航 | 待执行→执行中→完成 |
| 突发车辆加塞，紧急避让。 | primary_intent=EMERGENCY_BRAKE；目标对象槽位=cut_in_vehicle；priority=high | 风险确认→紧急制动→安全跟车→恢复 | 高优先级待执行→执行中→完成或安全覆盖 |
| 施工路段减速并道至左侧车道。 | primary_intent=CONSTRUCTION_MERGE_LEFT；slots.target_lane=left_lane；constraints=施工区 | 进入施工区域→减速→检查左侧车道→执行并道→通过施工区并回正 | 待执行→执行中→完成或延迟 |

模糊指令处理

模糊指令由实时NLU解析为约束型驾驶目标。例如“保持安全车速”不被解释为固定速度，而是先形成风险约束型意图，再结合天气、道路、前向距离、TTC和车辆状态确定当前安全速度。模糊语义不能绕过安全决策，也不能直接生成高风险横向动作。

噪声环境下的语音鲁棒性

实时语音输入可能受到车辆运行声、环境背景声、设备底噪和多人说话干扰。语音模块首先通过语音活动检测划分有效语音段，减少静音和持续背景声进入识别链路；ASR输出同时携带识别文本和置信度，供后续语义模块判断结果是否有效。对于噪声干扰导致的空文本、低置信度结果、关键槽位缺失或语义冲突，系统不将其直接转换为驾驶动作，而是将指令标记为拒绝或降级，保持当前车道并维持安全速度，等待下一条有效语音。涉及变道、超车和施工并道等高风险横向动作时，只有在语音语义有效且环境安全条件同时满足的情况下才允许执行。

低置信度输入处理

低置信度输入进入保守处理。ASR置信度低于阈值或识别结果为空时，当前指令状态更新为拒绝，车辆保持当前车道并维持当前安全速度，等待下一条有效语音；NLU置信度低于阈值或关键槽位缺失时，当前指令状态更新为降级，执行结果固定为仅降低目标速度、不执行横向动作。低置信度指令不得直接触发变道、超车或紧急横向避让。

指令与场景匹配

指令与场景匹配由决策层根据当前图像、LiDAR点云、车辆状态、道路拓扑和天气信息在线判断。NLU只负责生成动作类型、目标对象和约束，路线进度只作为执行窗口。指令与当前场景不匹配时，当前指令状态按执行条件更新：未进入空间窗口时标记为等待；安全条件不满足时标记为拒绝；被更高优先级指令覆盖时标记为取消；仅允许保守执行时标记为降级。

多信息源冲突裁决

多信息源冲突裁决采用统一优先级：碰撞规避与紧急安全＞交通规则＞环境和车辆可执行条件＞实时语音驾驶意图＞舒适性与通行效率。当语音要求变道而目标车道被占用，或语音要求通过路口而红灯未解除时，系统必须延迟或拒绝执行。

高风险动作安全校验

高风险动作在执行前必须满足双重条件：一是进入空间执行窗口，二是通过安全校验。转向需确认路口窗口、交通灯和目标速度；变道和超车需确认目标车道可用、横向偏移可达和安全距离满足；紧急制动需由语音风险意图与当前前向距离、相对速度和TTC共同确认；施工并道需同时满足施工区域存在和目标车道可用。

指标说明

语音语义到驾驶行为的对齐效果主要从语音识别、语义解析、场景匹配、行为执行和安全约束五个方面进行评价。语音识别层关注实时音频是否被正确转写，以及识别结果是否在有效时间内进入决策链路；语义解析层关注主意图、组合意图、目标速度、目标车道、目标对象和约束条件等信息是否被正确提取；场景匹配层关注结构化驾驶意图是否与当前道路环境、路线位置、交通参与者和天气条件保持一致。

行为执行层重点检查语音意图是否正确转换为对应的驾驶子任务，以及目标速度、目标车道、动作顺序和执行状态是否符合指令要求。对于组合指令，需要同时检查子任务拆解是否完整、执行顺序是否正确，以及前一子任务完成后能否正常进入下一阶段。对于转向、变道、超车、行人避让、紧急制动和施工并道等高风险行为，还需要检查动作是否在空间窗口和安全条件同时满足后执行。

安全约束层用于评价系统在语音意图与环境风险发生冲突时的处理是否合理。当语音指令与红灯、目标车道占用、前向碰撞风险、路线约束或车辆当前状态冲突时，系统应优先执行等待、拒绝、降级、中断或安全覆盖策略，不将不安全的语音意图直接转换为车辆动作。指令过期、低置信度、槽位缺失和多意图冲突等情况，也应纳入异常处理和对齐有效性判断。

表2-3 实现依据

| 模块 | 作用 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| VoiceActivityDetector | 语音活动检测与切分 | 实时音频流或WAV流 | 语音段起止时间与语音段数据 |
| OnlineASR | 语音转写 | 语音段数据 | recognized_text、识别置信度、识别完成时刻 |
| OnlineNLUParser | 意图识别与槽位抽取 | recognized_text或normalized_text | primary_intent、候选意图集合、slots、语义解析置信度 |
| CommandQueue | 指令排队与生命周期管理 | 结构化驾驶意图 | 当前生效指令、priority、status、有效截止时刻 |
| DecisionLoopBridge | 同步主循环读取与合并决策 | 有效指令、图像、LiDAR点云、车辆状态、环境信息 | 状态机输入与控制目标 |

3. 基础操控场景适配

场景环境

基础操控场景面向晴天白天城市道路连续驾驶，固定仿真步长为0.05秒，默认巡航目标速度为50.0公里每小时。场景内部保留转向、变道、提速和减速的空间执行窗口，但是否真正执行这些动作取决于实时语音意图和当前安全条件。

指令及语义映射

驾驶员可以实时发出“保持当前车道加速到80公里每小时”“向右转弯”“向左变道”等指令。ASR先生成文本，NLU再生成结构化意图，指令进入当前状态机后，分别映射为提速、转向、变道或减速子任务。

“注意前方有行人横穿马路，注意减速”在本场景中仅用于触发减速至30公里每小时的纵向速度控制子任务，不承担行人检测、冲突区判断和行人避让功能。行人横穿避让逻辑在复杂避障场景中独立执行。

状态机

基础操控状态机从正常巡航开始，在收到实时语音指令并完成语义解析后，先进入等待空间与安全条件阶段，再执行转向、变道、加速或减速动作。没有有效语音时，不自动执行需要语音触发的任务；空间窗口只决定何时适合执行，而不自动生成驾驶意图。

触发条件

触发条件分为三层。第一层是语音触发条件，即收到有效ASR和NLU结果；第二层是空间执行条件，例如右转窗口95.0米至185.0米、左转窗口185.0米至305.0米、左变道窗口420.0米至730.0米、提速窗口1500.0米至2500.0米、减速窗口2900.0米至3500.0米；第三层是安全执行条件，包括红灯、道路几何、车辆速度、目标车道可用性和当前横向偏移是否允许。

决策动作

当语音意图和场景窗口同时满足时，状态机会把目标速度或目标方向写入控制目标。加速阶段目标速度为80.0公里每小时，速度容差为7.0公里每小时；减速阶段目标速度为30.0公里每小时，速度容差为4.0公里每小时；变道阶段通过目标横向偏移引导车辆进入左侧车道；转向阶段结合转向窗口和目标速度完成左转或右转。

完成条件

加速完成条件为速度达到不低于78.0公里每小时并保持1.0秒；减速完成条件为速度进入30.0公里每小时目标带并保持2.0秒；左变道完成条件为横向偏移达到0.8米并保持1.0秒；转向完成条件为完成对应路口动作并恢复路线跟踪。指令完成后，command状态更新为完成。

中断和恢复

红灯、车道占用、横向空间不足或更高优先级紧急指令出现时，当前语音任务立即停止进入执行态。未满足执行窗口的指令保持等待；被高优先级事件覆盖的指令更新为取消；超过有效期的指令更新为过期；完成后的指令返回巡航状态并等待下一条有效语音。

异常处理

基础操控场景下的异常处理以保持当前车道、保持或降低安全速度、不执行高风险横向动作和记录指令状态为主。语音异常或低置信度语义不会导致系统自动补做需要语音触发的转向或变道动作。

表3-1 基础操控场景决策逻辑表

| 状态 | 触发条件 | 主要判断依据 | 决策动作 | 完成条件 | 中断处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常巡航 | 无有效语音或上一条指令已完成 | 路线跟踪、当前速度、交通规则 | 保持50.0公里每小时巡航 | 接收到有效指令 | 维持巡航 |
| 等待空间与安全条件 | 收到有效语音且语义解析完成 | 路线窗口、红灯、目标车道可用性、当前偏移 | 保持当前车道并准备执行 | 满足执行条件 | 未满足安全条件时转为拒绝；被高优先级覆盖时转为取消；超过有效期时转为过期 |
| 执行转向 | 收到左转或右转语义且进入转向窗口 | 路口窗口、速度、交通灯 | 按目标速度完成转向 | 完成路口动作并恢复路线跟踪 | 红灯或风险存在时延迟执行 |
| 执行左变道 | 收到左变道语义且进入变道窗口 | 目标车道占用、横向偏移、安全距离 | 执行左变道并保持目标车道 | 偏移达到0.8米并保持1.0秒 | 空间不足时保持等待；离开变道窗口后更新为取消 |
| 执行提速或减速 | 收到速度相关语义且进入速度窗口 | 当前速度、目标速度、保持时间 | 提速至80.0公里每小时或减速至30.0公里每小时 | 满足速度带并达到保持时间 | 风险升高时强制降速 |

表3-2 实现依据

| 模块 | 作用 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| BasicControlStateMachine | 管理巡航、等待、转向、变道和速度调整阶段 | 当前生效指令、路线执行窗口、车辆状态 | state、target_speed、target_lane |
| RouteWindowEvaluator | 判断转向、变道和速度窗口是否有效 | route_progress_m、地图拓扑信息 | 窗口是否就绪 |
| SafetyGuard | 校验红灯、横向空间和车道可用性 | 交通规则约束、车辆状态、感知上下文 | 是否允许执行、delay、reject |
| CommandLifecycleManager | 更新接收、执行、完成和中断状态 | 指令标识、状态反馈信息 | status、完成时刻 |

4. 复杂避障场景适配

场景环境

复杂避障场景包含行人横穿、慢车超越、返回原车道和公交站谨慎通行等连续任务。固定仿真步长仍为0.05秒，默认巡航目标速度为50.0公里每小时。语音只规定任务目标和顺序，不直接规定底层转向值和制动力。

指令及语义映射

组合指令由实时ASR获得文本，再由在线NLU拆解为有序子任务。例如“看到前方横穿马路的行人，减速避让后向左变道超越慢车”可拆解为行人避让、等待安全、慢车超越和返回原车道。公交站场景中的“前方公交站有行人上下车，减速并确认安全后继续行驶”会生成减速、确认安全和恢复巡航三个阶段。

状态机

复杂避障状态机在接收到组合指令后先进入待执行状态，再根据当前感知和车辆状态依次推进各子任务。行人、慢车、公交站和目标车道条件均由当前环境信息、车辆状态和风险判断决定。新的紧急指令或安全事件会立即中断当前超车任务，并把状态机切换到更高优先级的保守动作。

触发条件

场景内部继续保留关键空间窗口：行人横穿窗口300.0米至480.0米，慢车超越窗口1050.0米至1280.0米，公交站窗口1760.0米至1980.0米。实时语音指令进入后，只有在对应空间窗口和安全条件同时满足时，子任务才会开始执行。

决策动作

行人避让阶段优先减速或制动；慢车跟随阶段保持保守速度并等待可超车条件；左变道超车阶段检查目标车道可用性后执行横向动作；返回原车道阶段回归原始车道中心；公交站谨慎通行阶段按30.0公里每小时目标速度通过，并在确认安全后恢复巡航。

完成条件

行人避让完成后，状态机才允许进入慢车处理；慢车超越完成后，状态机才进入返回原车道；公交站谨慎通行完成后，状态机回到恢复巡航。每个子任务完成后都要更新command状态和子任务完成标记，组合指令在全部子任务结束后才标记为完成。

中断和恢复

新的紧急语音指令、前向高风险事件或目标车道不可用都会立即中断当前超车任务。被中断的组合指令统一转入待恢复状态；若安全条件持续不满足或出现更高优先级覆盖，则当前组合指令直接更新为取消。恢复时从当前已完成的子任务之后继续执行，而不是重新从第一步开始。

异常处理

复杂避障场景的异常处理以保持当前车道、继续跟车、取消超车和保守减速为主。若NLU无法明确子任务顺序或必要槽位缺失，系统不直接执行高风险横向动作，而是等待下一条明确语音或保持当前安全动作。

表4-1 复杂避障场景决策逻辑表

| 状态 | 触发条件 | 主要判断依据 | 决策动作 | 完成条件 | 中断处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收组合指令 | ASR和NLU完成，生成多子任务结构 | 主意图、子任务顺序、目标对象 | 写入待执行队列 | 完成拆解并进入待执行 | 未解析出主意图时拒绝；已解析出主意图但未进入执行窗口时等待 |
| 行人避让 | 进入行人窗口且行人风险成立 | 前向距离、速度、风险区域 | 减速或制动并保持避让 | 行人风险解除并满足安全通过条件 | 风险持续则保持制动 |
| 慢车超越 | 行人避让完成且超车条件成立 | 慢车速度、前向间距、目标车道可用性 | 左变道超越慢车 | 完成超越并具备回正条件 | 风险升高则取消超车 |
| 返回原车道 | 超车完成后自动进入 | 横向偏差、回正窗口、周边可用性 | 回归原始车道 | 横向偏差回到目标带并保持 | 若不安全则继续等待 |
| 公交站谨慎通行 | 进入公交站窗口且指令有效 | 公交站区域、目标速度、行人和车辆状态 | 减速到30.0公里每小时并谨慎通过 | 安全通过后恢复巡航 | 安全条件不足时继续低速等待 |

表4-2 实现依据

| 模块 | 作用 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CompositeIntentParser | 将组合语义拆解为有序子任务 | recognized_text、slots、constraints | subtasks、子任务执行顺序 |
| ObstacleScenarioStateMachine | 管理行人避让、超车、回正和公交站通过 | 当前生效指令、车辆状态、场景上下文 | state、子任务状态 |
| LaneAvailabilityGuard | 检查目标车道可用性和超车条件 | 点云观测、多视角图像、车辆状态 | 目标车道可用性、是否允许超车 |
| CommandLifecycleManager | 记录完成、取消、中断和失败 | 指令标识、子任务反馈 | status、取消原因、中断原因 |

5. 极限应急场景适配

场景环境

极限应急场景面向雨夜低能见度、湿滑路面、突发加塞和施工并道等高风险工况。固定仿真步长为0.05秒，默认巡航目标速度为50.0公里每小时。语音表达的是风险意图和行为目标，实际制动或并道动作仍由风险确认和安全层触发。

指令及语义映射

“突发车辆加塞，紧急避让”会被识别为高优先级应急意图，并与当前加塞车辆距离、相对速度和TTC一起进行风险确认；“施工路段减速并道至左侧车道”会生成减速和左并道组合意图，等待施工区域和目标车道条件满足后再执行；“前方路况危险，保持安全车速”会形成风险约束型意图，再结合天气、能见度和车辆状态动态确定安全速度。

状态机

极限应急状态机从接收应急语音开始，先做紧急意图识别和风险确认，再根据风险等级进入紧急制动、安全跟车、施工并道和通过施工区并回正等阶段。语音结果直接进入在线决策链路，但是否落地为制动或横向动作，取决于感知和车辆状态是否确认风险真实存在。

触发条件

突发加塞相关风险判断继续使用前向距离和TTC作为主要触发条件，紧急制动阈值为前向距离不超过12.0米或TTC不超过1.2秒；安全跟车距离为16.0米；施工区检测进度为2480.0米，施工并道起点为2520.0米，施工区终点为2650.0米，回正终点为2700.0米。实时语音只有在相应风险或区域真正出现时才会进入执行。

决策动作

高优先级紧急语音在风险确认通过后，会把当前command升级为应急状态，触发紧急制动并进入安全跟车；施工并道指令在进入施工区后，先降低目标速度，再检查左侧车道可用性，满足条件后执行并道；“保持安全车速”类模糊指令会降低目标速度上限，但不会直接输出底层制动力或转角。

完成条件

紧急制动完成条件为前向距离恢复到不小于16.0米、车速回落到安全带内并保持0.8秒；施工并道完成条件为横向偏移进入左侧目标车道容差带并保持0.8秒；施工区通过与回正完成后，状态机返回巡航或等待下一条有效语音。

中断和恢复

更高风险事件会覆盖当前普通指令；风险消失并满足退出条件后，应急指令退出执行状态。目标车道不可用时，施工并道指令不执行横向动作，当前状态更新为延迟；若直到离开施工并道窗口仍不满足条件，则更新为取消；降级后的执行结果固定为减速等待。恢复阶段根据已经完成的应急动作和当前车辆状态，逐步回到安全巡航。

异常处理

在极限应急场景中，语音异常、感知异常和控制异常都不能绕过安全层。若ASR或NLU结果延迟、失真或置信度过低，车辆保持当前车道、降低目标速度并禁止高风险横向动作；若同时检测到前向距离或TTC达到紧急阈值，则直接进入紧急制动。

表5-1 极限应急场景决策逻辑表

| 状态 | 触发条件 | 主要判断依据 | 决策动作 | 完成条件 | 中断处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收应急语音 | 收到高优先级风险语义 | primary_intent、priority、目标对象 | 进入风险确认阶段 | 风险确认开始 | 可被更高优先级事件覆盖 |
| 风险确认 | 语音意图与当前环境绑定 | 前向距离、相对速度、TTC、天气和车辆状态 | 确认是否进入紧急制动或施工并道 | 达到执行阈值 | 风险不足时不进入执行态并降级为减速；超过有效期后更新为取消 |
| 紧急制动 | 前向距离≤12.0米或TTC≤1.2秒 | TTC、front gap、当前速度 | 优先制动并限制横向动作 | 安全跟车距离恢复到16.0米并保持0.8秒 | 未达成则继续制动 |
| 安全跟车 | 紧急制动后进入 | 前车距离、目标速度、风险是否回升 | 维持保守跟车速度 | 风险持续降低并满足退出条件 | 风险回升则重新进入紧急制动 |
| 施工并道 | 进入施工区且目标车道可用 | 施工区域、目标车道占用、横向容差 | 减速并道至左侧车道 | 横向容差满足并保持0.8秒 | 车道不可用时保持延迟；离开施工窗口后更新为取消 |

表5-2 实现依据

| 模块 | 作用 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmergencyIntentManager | 管理高优先级应急意图 | 当前生效指令、priority、有效截止时刻 | 应急指令、安全覆盖标记 |
| RiskEvaluator | 将语音风险意图与实时风险量对齐 | front_gap、相对速度、ttc_s、weather | 风险等级、是否立即执行 |
| EmergencyStateMachine | 管理紧急制动、安全跟车和施工并道 | 应急指令、车辆状态、场景上下文 | state、target_speed、target_lane |
| SafetyOverride | 在风险不足时维持延迟；超过有效期后取消；仅允许纵向保守动作时降级 | state、风险等级、目标车道可用性 | delay、cancel、downgrade |

6. 异常处理与安全兜底

实时音频异常

实时音频异常包括麦克风无输入、音频设备异常、VAD未检测到有效语音、音频线程或进程异常，以及离线WAV读取失败。出现此类异常时，系统不生成新的驾驶意图，主循环保持当前安全状态并持续读取下一条有效语音来源。

ASR异常

ASR异常包括返回空文本、识别超时、识别置信度低、文本不完整和识别结果过晚到达。过晚到达的识别结果若已超过有效期，必须标记为过期，不得再影响当前车辆控制。

NLU异常

NLU异常包括未识别到有效意图、必要槽位缺失、多意图冲突和组合指令顺序不明确。出现此类异常时，当前指令状态更新为拒绝或降级：拒绝状态下车辆保持当前车道并继续保守巡航；降级状态下仅执行减速，不执行横向动作，并继续等待下一条明确语音。

指令生命周期异常

指令生命周期异常包括指令过期、旧指令未完成、新指令中断、紧急指令覆盖普通指令、冲突指令取消和已执行指令重复识别。生命周期管理的基本要求是：旧指令不得长期悬挂，紧急指令优先级必须高于普通指令，重复识别不得造成动作叠加。

传感器异常

传感器异常包括图像缺帧、LiDAR点云暂时不可用、车辆状态更新异常和环境信息不完整。遇到多模态观测异常时，系统默认采用保守策略，即保持当前车道、降低目标速度、冻结高风险横向动作，并等待感知恢复或下一条有效指令。

多信息源冲突

当语音意图与感知、车辆状态、路线约束或交通规则冲突时，以安全层为最高优先级。语音模块异常不能导致车辆继续执行错误的旧指令，也不能绕过安全层。

路线偏离

路线偏离处理以恢复路线中心、限制目标速度和禁止不必要的横向动作作为基本策略。偏离恢复阶段优先保证车辆回到可行驶走廊，再重新判断待执行语音任务是否仍然有效。

控制异常

控制异常包括制动响应滞后、速度未按预期下降、横向偏差持续增大和转向超限。出现此类异常时，系统立即降低目标速度并收紧横向动作约束；若风险指标持续升高，则进入紧急制动；若车辆速度已降至接近停止，则继续保持制动直到风险解除。

超时和阻塞

指令长时间未完成、车辆持续阻塞或场景超时，都应触发指令取消、状态回退或保守巡航。系统应清除过期或无效指令，避免错误状态在后续周期继续传播。

降级控制

异常情况下的默认策略固定为：保持当前车道；保持或降低安全速度；禁止高风险横向动作；清除过期或错误指令；记录异常原因；继续读取下一条有效指令。若前向风险达到紧急阈值，则立即进入紧急制动并保持制动直到风险解除。

恢复机制

恢复机制遵循“先安全、后恢复任务”的原则。系统在确认风险解除、车辆状态稳定、空间条件重新满足后，才允许恢复被暂停的普通任务；紧急指令结束后，状态机先回到恢复状态，再切回正常巡航。

日志记录

日志记录覆盖语音事件、指令生命周期、状态机阶段、控制输出和异常原因。逐帧日志记录以下字段：指令标识、status、recognized_text、primary_intent、slots、priority、有效截止时刻、已应用指令标识、覆盖原因 和 取消原因，用于追踪语音意图如何影响车辆行为。

表6-1 实现依据

| 模块 | 作用 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| AudioExceptionHandler | 处理音频输入、VAD、ASR和NLU异常 | 音频异常标记、识别异常标记、语义解析异常标记 | reject、retry、等待下一条指令 |
| CommandLifecycleManager | 管理过期、取消、中断和覆盖 | 指令标识、priority、有效截止时刻、status | expired、cancelled、interrupted、overridden |
| SafetyGuard | 统一执行安全覆盖和保守动作 | voice_intent、感知上下文、车辆状态 | keep_lane、slow_down、emergency_brake |
| RecoveryManager | 在风险解除后恢复普通任务或返回巡航 | 状态反馈信息、场景上下文 | 恢复阶段、恢复或取消结果 |